| 1 | İŞ AYAKKABISI KIŞLIK | - İş Ayakkabısı TS EN ISU 20345:2012emniyet ayak giyecekleristandartlarına uygun olmalıdır. - Güvenlik kategorisi S2 SRC kategorisine uygun olmalıdır.A+SB+E+WRU+SRC özellikleri taşımalıdır. A: Antistatik SB: Temel Emniyet E: Topuk Bölgesinin Enerji Absorbsiyonu WRU: Suya dayanıklı saya SRC:Kaymalara karşı dirençli, Kaymaz taban - 200 J burun korumalı (kompozit çelik burun koruyucu) emniyet ayakkabıları sınıfına haiz olmalıdır. - Taban kaymama özelliğine haiz SRC standardını taşımalıdır. - İş ayakkabısı, yarım bot,bağcıksız tek cırtlı olmalıdır. - Yüksek nefes alabilir özellikli deriye sahip saya, ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Saya hava alabilen, astarıhava geçirgen olmalı, ayakların havalandırılmasına imkân vermelidir.Ter emme ve emilen teri geri bırakma özelliğine sahip olmalıdır. - Ayakkabı, içinde bakteri üremesine ve koku yapmasına engel olacak şekilde anti bakteriyel olmalıdır. Aşınmaya ve yağa dayanıklı tabana sahip olmalıdır. |  |
| --- | --- | --- | --- |