NOKATA VURUŞLU YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Baskı Teknolojisi	Seri Etkili Nokta Vuruşlu Baskı Teknolojisi

Yazıcı Kafası	9 Pinli

Baskı Yönü	Çift yönlü/Tek yönlü baskı

Grafik Çözünürlüğü	Maks. 240(Y) x 216(D) dpi

Baskı hızı	Yüksek Hızlı Taslak: 375 cps, High Speed Draft: 333 cps, Utility: 250 cps, Ortalama Letter Kalitesi: 63 cps

Satır Besleme Aralığı	4,23 mm (1/6 "), 3,18 mm (1/8 "), n x 0,35 mm(n/72 ") (n=1-85), n x 0,18 mm(n/144 ") (n=0-255), n x 0,12 mm(n/216 ") (n=0-255)

Besleme Hızı	4,0 inç/saniye,	4,23 mm (1/6”) satır besleme: Yaklaşık 52 milisaniye

Kağıdı Yönlendirme	Sürekli besleyici (Arka), Sürekli besleyici (Alt), Manuel (Üst)

Karakter genişliği  80 kolon (10Cpı)

Karakter Sıklığı	Yüksek Hızlı Taslak: 12,0 cpi

High Speed Draft: 10,0 cpi, 12,0 cpi, 15,0 cpi, 17,1 cpi, 20,0 cpi

Utility: 10,0 cpi, 12,0 cpi, 15,0 cpi, 17,1 cpi, 20,0 cpi, Orantılı

Arabirim	IEEE1284-1994 Çift Yönlü Paralel, USB 2.0 (Tam Hızlı), RS-232C (25 pinli)

Emülasyon	Epson lx , ESC/P emülasyonu, IBM ProPrinter, Microline emülasyonu

Hafıza  128 KB

Yerleşik Yazı Tipi	NLQ Courier, NLQ Gothic, Scalable Courier, Scalable Gothic, High Speed Draft, Utility

Yazı Tipi Stili	Çift Genişlik, Çift Yükseklik, Vurgulu, Kalın, İtalik, Üst Çizgili

1-D Barkod	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Aralıklı 2/5 (ITF), Code128, POSTNET

Kağıt Türü	Sürekli kağıt, Sürekli kopyalama kağıdı, Sayfa kağıt, Kart, Zarf, Etiket

Kağıt Ağırlığı Ayarı	Manuel

Kağıt Boyutu	Sürekli kağıt: Genişlik 76,2-254,0 mm x Uzunluk 76,2-355,6 mm

Tek parçalı kağıt: Genişlik 100,0-257,0 mm x Uzunluk 100,0-356,0 mm

Çok parçalı kağıt: Genişlik 76,2-254,0 mm x Uzunluk 76,2-355,6 mm

Kağıt Ağırlığı	Sürekli kağıt: 52 - 82 g/m2

Tek parçalı kağıt: 52 - 90 g/m2

Çok parçalı kağıt: 40 - 58 g/m2

Kopyalama özelliği	Normal baskı modu: orijinal + 4 sayfa (Toplam Kalınlık < 0,33 mm)

Güç Kaynağı	Tek faz 220 - 240 VAC ±%10, 50/60 Hz ±%2

Güç Tüketimi	Çalışırken: Maks. -W (ISO10561 (Utility, Range1) Baskı Yaklaşık 33 W)

Uyku: < 2,5 W

Gürültü Seviyesi	Çalışma: Yaklaşık 55 dBA  Boşta: < 0 dBA

Yazıcı Kafası Ömrü	en az 200 milyon vuruş/pin