TEKNİK ŞARTNAME

- 40 lık 6 ATÜ Kangal Boru(Ek Maşonlar Dahil)

  - Teklif edilen borular PVC en az 6 ATÜ olmalıdır.

  - Teklif edilen borular en az 40mm olmalıdır.

  - Borular 100 metrelik toplar halinde teslim edilecektir.

  - Teklif edilen borular ile birlikte en az 10 (on) adet su geçirmez kangal boru için üretilmiş olan kaplinmaşon verilecektir.

- Çelik SpiralBoru (26mm)

  - En az 26 mm olmalıdır.

  - En az 25 metrelik rulolar halinde teslim edilmelidir.

  - Dış izolesi olmalıdır.

  - Kılavuz telli olmalıdır.

- KompozitMenhol

  - En az 1,5 ton yüke dayanıklı olacaktır.

  - Kullanılacak menhollerkompozit malzemeden üretilmiş olmalıdır. Kesinlikle plastik menhollerkabül edilmeyecektir.

- Saha Dolabı

  - 9U 19” en az 450mm outdoorrackkabinet çift cidarlı olacaktır.

  - 1 adet Sabit Raf Olacaktır.

  - En az 100mm yüksekliğinde baza olacaktır.

- 12 coreoutdoor fiber optik kablo

  - Fiber Optik Kablolar 9/125 SM standardında olacaktır.

  - Fiber Optik Kablo çelik zırhlı yapıda olacaktır.

  - Fiber Optik Kablo en az 12 core olacaktır.

  - 1Gb/s hızındaki Ethernet sinyalini 5 km mesafeye iletebilecektir.

  - Fiber Optik Kablonun çalışma sıcaklığı –40  +70 derece olacaktır.

  - Fiber kablonun renk kodları ANSI/TIA/EIA-598-A Renk Kodu standartlarında olacaktır.

  - Kablonun tüpü içinde Thixotropic jel bulunacaktır.

- Cat6 Kablo Outdoor

  - Kullanılacak olan UTP kablolama altyapısı ANSI/EIA/TIA 568ve IEC 1156-5 CAT6 standartlarında belirtilen 4 çiftli 100 Ohm Category 6 performans spesifikasyonlarına uygun olacaktır.

  - Kullanılacak kablo içersinde sarmal çiftler arasındaki sinyal etkileşimini en aza indirmek amacıyla, her bir çift kendi arasında yapışık olmalıdır.

  - Kablo 100 metre mesafede Cat6 UTP standartlarına uygun iletişimi destekleyecektir.

  - Kablo iletkeni çıplak ve katı bakır olacaktır.

  - Kablo iletkeni 23 AWG ölçüsünde olacaktır.

  - Kablo aşağıdaki teknik spektlere sahip olacaktır.

  - Çekme Kuvveti: 50 N/mm²

  - Çalışma Sıcaklığı: -20ºC ile +60ºC arasında olmalıdır.

  - DC Direnci: 72 Ohm/km max.

  - Kapasitans: 45pF/m nom. @1 kHz.

  - Dengesizlik Kapasitansı: 1000 pF/km max. @1 kHz.

  - İzolasyon Direnci: 5000 MegaOhm.Km min. @ 500 V DC

  - Teklif edilen kablo dış ortam içinuygun yapıda ve siyah renkte olmalıdır.

- Elektrik Kablosu 3*2.5

  - Kablo kesiti en az 3x2,5 olacaktır.

  - Enerji  temin ve tesis işlemlerinde  ve kablo tipi ile kablo kesitlerinde ilgili yurtiçi mevzuata uyulacaktır.

  - Teklif edilen kablolar TSE belgeli ve TS 9759 standartlarına uygun olmalıdır.

  - Çalışma sıcaklığı maximum 70 derece ve  anma gerilimi 300/500 V olmalıdır.

  - PVC dolgulu dış kılıfı bulunmalıdır.

- Kamera Buatı

  - Kamera Buatı kamera sistemleri için üretilmiş olmalıdır. Plastik elektrik buatları kabul edilmeyecektir.

  - Kamera buatı kamerayı ve konnektör girişini dış etkenlerden korumalı ve kameranın dışarda kalan kablo ve birleşim yerlerini içine alabilmelidir.

  - PVC yapıda ve güneş ışınlarına dayanıklı olmalıdır.

  - En az 10 cm kare yapıda ve en az 5 cm derinliğinde olmalıdır.

  - Alttan açılır müdahale kapağı bulunmalıdır.