- 16U Kabinet

  - Kabinet dikili tipi olacaktır.

  - Kabinet ölçüleri 600*600 ebatlarında olacaktır.

  - Kabinet te 4 tekerlek olacaktır. 2 si kilitleme sistemli olacaktır.

  - Kabinette 2 adet tam boy önden ve arkadan sabitlemeli sabit raf olacaktır.

  - Kabinette 2 Li termostatlı fan modülü olacaktır.

  - Kabinette 1 adet 6 lı sigortalı grup priz olacaktır.

  - Ayarlanabilir 19” rack dikmeler.

  - Ön ve arka raf dikmeleri bulunacaktır.

  - Yan kapaklar açılır olacaktır.

- 16 Port Poe Switch

  - Bakır anahtarın en az 16 port Poe ve bağımsız 2 adet uplink portu bulunmalıdır.

  - Bakır anahtarın uplink portları 10/100/1000 desteli olmalıdır.

  - Bakır anahtarın en az iki adet SFP portu bulunmalıdır.

  - Bakır anahtar en az 240W POE gücüne sahip olmalıdır.

  - Bakır anahtarın switch kapasitesi en az 8.8G olmalıdır.

  - Bakır anahtarın paket iletim oranı en az 5.3G olmalıdır.

  - Bakır anahtarın çalışma sıcaklığı  en az -10C～55C olmalıdır.

  - Bakır anahtarın 802.1x, 802.1P, 802.1Q, LACP,  Port mirror, DHCP istemcisini desteklemelidir.

  - Bakır anahtar web ağ yönetimini ve SNMP V1/2C/3 desteklemelidir

  - Bakır anahtar 250m poe iletimini desteklemelidir.

  - Bakır anahtar ile birlikte switch ile aynı marka veya tam uyumlu 2 (iki) adet SFP modül verilecektir.

- 40” TV

  - Çözünürlük en az 1920 x 1080 olmalıdır.

  - HDMI Bağlantısı en az 2 adet olmalıdır.

  - Görüntü teknolojisi led olmalıdır.

  - Teklif edilen ürünün ücretsiz servis kurulum desteği bulunmalıdır.

  - Distribütör garantili olacaktır.

- Sabit Kamera

  - Teklif edilen kamera Dunlop marka DP-2716NI-ST model kayıt cihazı ile tam uyumlu (tüm fonksiyonları eksiksiz olarak çalıştıralabilmeli) çalışabilmelidir.

  - IP Kamera üzerinde, 1/2.8” boyutunda Progressive Scan CMOS görüntü sensörü olmalıdır.

  - Kamera, IP adreslenebilir yüksek çözünürlüklü yapıda olacaktır.

  - IP Kameranın toplam çözünürlüğü, 3200 x 1800 piksel olmalıdır.

  - IP Kamera, H.265 + ,H.265 ve H.264 video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

  - IP Kamera, 3200 x 1800 piksel çözünürlükte 20 fps, 2688 x 1520 ,1920 x 1080 ve 1280 x 720 piksel çözünürlüklerinde en az 25 fps görüntü verebilmelidir.

  - IP Kameranın imaj sensörü ile lensi arasında mekanik düzeneğe sahip IR-CUT Filter bulunmalı, bu sayede infrared ışınlar bloke edilerek kameradan görülen renkler insan gözünün gördüğü renklerle aynı olmalıdır.

  - IP Kamera, AGC açıkken 0.005 Lux@F1.2 ve IR ile 0 Lux@F1.2 görüntü verebilmelidir.

  - IP Kamerada, düşük ışık seviyelerinde bile üst düzey sinyal/parazit dengesi oluşturarak karlama/parazit önleyici “3D-DNR” (3D - digital noise reduction) özelliği bulunmalıdır.

  - IP Kameranın iyileştirilmiş görüntü fonksiyonlarından en az 120 db WDR özelliğine sahip olmalıdır.

  - IP Kamera, 60 metreye kadar ortamı aydınlatabilmelidir.

  - IP Kameranın üzerinde dahili 4mm lens veya motorize lens bulunmalıdır.

  - IP Kamera direkt erişimli TCP/IP konfigürasyon destek özelliği olmalıdır.

  - IP Kamerada hareket algılama yani Motion Detect özelliği olmalıdır.

  - IP Kameranın elektronik shutter özelliğine sahip olmalıdır. Shutter hızı, 1/3s ~ 1/100,000s aralığında olmalı ve ayarlanabilmelidir.

  - IP Kameranın yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği bulunmalıdır.

  - IP Kamera; TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS ve opsiyonel olarak da SRTP, IPv6, SIP gibi protokolleri desteklemelidir.

  - IP Kamera, band genişliği sınırlandırması gereken durumlarda video akış kapasitesi ayarlanabilir değerler ile desteklemelidir. Değerler en az 32kbps – 16Mbps olmalıdır.

  - IP Kamera, şifre korumalı olmalıdır.

  - IP Kamera üzerinde reset butonu bulunmalıdır.

  - IP Kameranın IP67 koruma standardında kendinden muhafazası olmalıdır, harici muhafazaya ihtiyaç duymamalıdır.

  - IP Kamera; hareket algılama, network kopması, IP adres çakışması, depolama hatası, sabotaj algılama durumlarında alarm tetiklemesi verebilmelidir.

  - IP Kameranın dahili kart yuvası bulunmalı, en az 256GB hafıza kartı ve NAS deteği olmalıdır.

  - IP Kameranın POE desteği olmalı ve en fazla 10W güç tüketimi olmalıdır.

- Speed Dome Kamera

  - Teklif edilen kamera Dunlop marka DP-2716NI-ST model kayıt cihazı ile tam uyumlu (tüm fonksiyonları eksiksiz olarak çalıştıralabilmeli) çalışabilmelidir.

  - Kamera, Pan / Tilt / Zoom (PTZ) özelliğine sahip olmalıdır.

  - Kameranın üzerinde bulunan lens, 32X Optik zoom a sahip olmalı ve lens aralığı en az 4.8 -153mm olmalıdır.

  - Kameranın Auto Focus özelliği bulunmalıdır.

  - Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” boyutunda Progressive Scan CMOS olmalıdır .

  - Kameranın en az 2560x1440 çözünürlüğü olmalıdır.

  - Kamera; H.265, H264 sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

  - Kamera; 2560x1440 çözünürlükte en az 30 fps hızlarını desteklemelidir.

  - Kamera, 3 eşzamanlı akış özelliğini desteklemelidir.

  - Kamerada en az 120db WDR özelliği olmalıdır. Dijital WDR (D-WDR) özelliği kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  - Kameranın AGC ve BLC gibi destekleri olmalıdır.

  - Kameranın hareketli nesnelerde Oto Takip (Auto Tracking) özelliği bulunmalıdır.

  - Kameranın Electrical Image Stabilizer (EIS), defog, Auto Detection (Ses Algılama) gibi özellikleri olmalıdır.

  - Kamera, ağ kablosu üzerinden enerji ve data iletilmesine imkan veren HI-PoE standardını desteklemelidir.

  - Kamera; IPv4, IPv6 TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, gibi protokolleri desteklemelidir.

  - Kameranın 2 alarm giriş, 1 alarm çıkış ve 1 adet ses giriş ve çıkışı olmalıdır.

  - Kamera üzerinde dahili depolama yapabilmek için SD / SDHC /SDXC yuvası bulunmalı ve en az 256 gb desteklemelidir.

  - Kamerada en az Weather Proof IP66 koruma sınıflı Harici Ortam Muhafaza ve Montaj ayağı olmalıdır.

  - Kamerada en az IK10 koruma sınıflı ve 6000V yıldırım koruması olmalıdır.

  - Kamera, -30 ~ 60 °C  %90 bağıl nemde çalışabilmelidir

  - Kamera ile birlikte  bir adet Ultra Poe (Hi-POE) en az  60W destekli POE enjektör verilecektir.

- 8 port poe switch

  - Bakır anahtar, 8 Port / 10/100 Base T(X)  POE portuna ve en az iki adet bağımsız up-link portuna sahip olmalıdır.

  - Bakır anahtar en az 7.6 gb/sn kapasitede olacaktır.

  - Bakır anahtar, IEEE 802.3 af / at standartlarını destekleyecektir.

  - Bakır anahtar, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab ve 802.3z standarlarını desteklemelidir.

  - Bakır anahtar, en 250m poe iletimini (e-poe) desteği olmalıdır.

  - Bakır anahtarın bir adet bağımsız 10/100/1000 bakır, bir adet bağımsız SFP portu bulunmalıdır.

  - Bakır anahtar ile birlikte switch ile aynı marka veya tam uyumlu en az 2 (iki) adet SFP modül verilecektir.

  - Bakır anahtar en az -30 +65 C sıcaklıkta sorunsuz çalışabilecektir.

  - Bakır anahtarın en az 95W poe güç desteği olacaktır.

- 1 KVA Ups

  - UPS en az 1KVA kapasitede online çalışma tipinde olacaktır.

  - UPS giriş gerilimi 100-120VAC ± %25 veya 220-240 VAC ± %25 olmalıdır.

  - UPS in güç faktörü 0,98 veya daha iyi olmalıdır.

  - UPS Dalga şekli AC Modu: Saf sinüs dalga, Akü modu; Simüle sinüs dalgası olmalıdır.

  - UPS in transfer süresi Akü modu AC 0 ms, Bypass modu 4ms olmalıdır.

  - UPS düşük akım, aşırı yük gibi hatalarda alam vermelidir.

  - UPS in 0-40 C arasında sorunsuz çalışabilmelidir.

  - UPS in en az 2 adet 12V 9AH aküsü bulunmalıdır.

  - UPs in gürültü seviyesi en fazla 45db olmalıdır.

- 12 port F/O Patch Panel

  - Teklif edilen kablo ile kullanıma uygun olacaktır.

  - En az 12 core kablo sonlandırmasına uygun yapıda kabin tipi olacaktır.

  - Her 12 port F/O Patch Panel ile birlikte bir adet 12 core fiber optik kablo sonlandırmasına uygun fiber optik ek kaseti verilecektir.

- F/O Pig Tail

  - Pig tailler single mode 9/125 olmalıdır.

  - Pig tailler SC tipte olacaktır.

  - Pig taillerin ambaljında kayıp değerleri yazmalıdır.

  - Pig taillerin kablo uzunluğu en az 0.9 metre olmalıdır.

- F/O Coupler

  - Couplerlar Single mode SC tipte olmalıdır.

  - Teklif edilen pig tailler ile uyumlu olmalıdır.

- F/O Patch kablo

  - En az 2 metre olmalıdır.

  - Teklif edilen patch kabloların 5 adeti SC-LC tipte, 3 adeti SC-SC tipte olmalıdır.

  - Patch kablolar 9 (dokuz) / 125 (yüzyirmibeş) mikron SM (SingleMod) tipinde olacaktır.

  - Patch kablolar, “ANSI/TIA/EIA ”  ve “IEC 60874” spesifikasyonlarına uygun olacaktır.

  - Patch kabloları 900 (dokuzyüz) mikron tightbuffer yapıda aramid elyaflı ve 3 (üç) mm ceketli olacaktır.

  - Fabrikasyon imalatı olacak, patch kablolarının kayıp değerleri kablolar üzerindeki etiketlerde belirtilecektir.

  - F/O patch kablo konnektörleri duplex, bir arada, orijinal klips ile tutturulmuş olacaktır.

- Fiber Optik Media Converter Gigabit

  - SC tip fiber optik kablo ve RJ45 ethernet girişi olmalıdır.

  - Orjinal güç adaptörü ile birlikte teklif edilecektir.

  - Single mode kablo ile tam uyumlu çalışmalıdır.

  - Auto  Auto-MDI/MDI-X desteği olmalıdır.

  - -10 , +55 derece sıcaklıkta sorunsuz çalışabilmelidir.

  - Media converter lar 15km kadar sorunsuz çalışabilmelidir.

  - Media converterlar  100/1000 Mbps hızı desteklemelidir.

  - Media converterlar switch SFP modülleri ile karşılıklı çalışabilmelidir.

- Fiber optik Kablo sonlandırması

  - Sistem odasından her saha dolabına 2 (iki) core asil 2 (iki) core yedek olmak üzere 4 (dört) core fiber optik kablo ve sistem odası ile idari bina arasına 4 (dört) core asıl 4 (dört) core yedek olmak üzere 8 (sekiz) core fiber optik kablo sonlandırılacaktır.

  - Sonlandırma için gerekli protector (ek maşonlar) yüklenici tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

  - Çoklu tüplü kablo çekilmesi durumunda her saha dolabındaki fiber optik patch panel içerisinde kablo yarma işlemi yapılarak 4 core tüp ayrılacak, ayrılan bu 4 core’luk fiber optik kablo ek kutusunda, dışı zırhlı yeni 4 core fiber optik kabloyla birleştirilecek olup saha dolabı / saha anahtarında sonlandırılacaktır.

  - Tek tüplü kablo çekilmesi durumunda yine her saha dolabındaki fiber optik patch panel içerisinden diğer saha dolabına gidecek olan fiber optik kablo ayrılarak sistem odasından direk verilecektir.

  - Fiber optik kablo çekimi ve sonlandırmaları tamamlandıktan sonra kullanılan tüm fiber Coreların testleri yapılacak, test sonuçları idare/kullanıcı birime teslim edilecektir. Sonlandırılan her bir core için kablodaki toplam kayıp değeri 0,5 dB’den daha küçük olacaktır.

- Güvenlik Diski

  - Harddiskler NVR kayıt cihazı ile kullanılacaktır.

  - NVR üreticisinin tavsiye ettiği, markalardan olmalıdır.

  - 7/24 çalışma prensiplerine göre imal edilmiş, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış ve kesinlikle yenileme ürün olmamalıdır.

  - Kayıt ünitesinde kullanılacak harddiskler 24 saat kesintisiz olarak çalışmaya uygun, profesyonel ürün serisi olacak ve bu durum üreticinin resmi internet sayfasından teyit edilebilecektir.

  - Kayıt ünitesinde kullanılacak harddiskler titreşim ve yayılım titreşime karşı dayanıklı olacaktır.

  - Kayıt ünitesinde kullanılacak harddiskler yüksek hızda veri yazma ve rastgele erişim süre performansları yüksek diskler olacaktır.

  - HDD ler Sata portlu olmalıdır.

  - HDD depolama kapasitesi 6TB olmalıdır.

  - Kesinlikle orijinal ambalajında, açılmamış, deformesi olmayan, çatlak, kırık, olmamalıdır.

  - Sata ve enerji bağlantı portlarında herhangi bir deforme, kırık, çatlak, hata vb. gibi sorunlar olmayacaktır.

  - Her disk için; bir adet sata kablosu verilecektir.